46
2

к государственному контр «04» 03 2009 г. № 851-5704/09
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Руководитель 

Федерального космического агентства

	
	

	
	___________________ В.А.Поповкин

	
	“___”_____________201__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы 

«Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном 
космическом пространстве».
«Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2012 году».
(ШИФР СЧ ОКР «АСПОС ОКП-2012»)
номер государственной регистрации ОКР: У91498
Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы 

(приложение 3, раздел 1, пункт 96)
	
	СОГЛАСОВАНО

Статс-секретарь – 

Заместитель руководителя 

Федерального космического агентства

	
	

	
	_________________ В.А.Давыдов

	
	“___” ___________________201__ г.


Содержание

	
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ…...……..……...………..
	4

	1
	НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР.…………..….....
	5

	2
	ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ………………………………………………………………
	5

	3
	ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ…….....
	6

	3.1
	Состав изделия…………………………………………………………
	6

	3.2
	Требования назначения………………………………………………..
	6

	3.3
	Требования радиоэлектронной защиты………………………………
	14

	3.4
	Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям……...
	15

	3.5
	Требования надежности………………………………………………..
	15

	3.6
	Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики…….
	15

	3.7
	Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта……………………………………………….
	15

	3.8
	Требования транспортабельности…………………………………….
	15

	3.9
	Требования безопасности……………………………………………...
	15

	3.10
	Требования обеспечения режима секретности……………………….
	15

	3.11
	Требования защиты от ИТР……………………………………………
	16

	3.12
	Требования стандартизации, унификации и каталогизации………...
	16

	3.13
	Требования технологичности…………………………………………
	16

	3.14
	Конструктивные требования…………………………………………..
	16

	4
	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ…………..……….
	16

	5
	ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.......……………….…...
	16

	5.1
	Требования к нормативно-техническому обеспечению…………….
	16

	5.2
	Требования к метрологическому обеспечению………………………
	16

	5.3
	Требования к диагностическому обеспечению………………………
	16

	5.4
	Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению………………………………………
	16

	6
	ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИПМ……..……… 
	17

	7
	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ…………………………………………………………
	17

	8
	ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ......
	17

	9
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ…..…………….……………..…….
	17

	10
	ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР……………………..………………….…...……
	17

	10.1
	Требования обеспечения режима секретности……………………….
	17

	10.2
	Требования противодействия ИТР…………………………………….
	17

	11
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД………..……………………………….………………………
	18

	12
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР…………..……………………………
	18

	13
	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР…..……..
	18


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АСПОС ОКП
	– автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве;

	ЕСКД
	– единая система конструкторской документации;

	ЕСПД
	– единая система программной документации;

	ИЗМИРАН
	– Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

им. Н.В. Пушкова РАН;

	ИТР
	– иностранная  техническая разведка;

	КА
	– космический аппарат;

	КД
	– конструкторская документация;

	КО
	– космический объект;

	НКИ
	– некоординатная информация;

	ОКР
	– опытно-конструкторская работа;

	ОКП
	– околоземное космическое пространство;

	РКД
	– рабочая конструкторская документация;

	ТЗ
	– техническое задание;

	ЦИП
	– центральный информационный пункт;

	ЭД
	– эксплуатационная документация;


1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР
1.1 Наименование СЧ ОКР – «Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2012 году».

1.2 Шифр СЧ ОКР – «АСПОС ОКП-2012».

1.3 Основание для выполнения СЧ ОКР:

Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы (приложение 3, раздел 1, пункт 96), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 22.10.2005 г. № 635;

Приказ Генерального директора Росавиакосмоса от 14.09.2000 г.
№ 144;

Приказ руководителя Роскосмоса от 17.09.2004 г. № 73;

Решение руководителя Роскосмоса от 25.10.2011 г. № ВП-80.

1.4 Заказчик – Федеральное космическое агентство России.
1.5 Головной исполнитель СЧ ОКР – _____________________________

                                                                                                                  (определяется по конкурсу)

1.6 Сроки выполнения СЧ ОКР

Начало – с момента подписания государственного контракта

Окончание - ноябрь 2012 года.

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ
2.1 Целью выполнения СЧ ОКР в 2012 году является подготовка автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) первой очереди к опытной эксплуатации. Проведение работ в обеспечение завершения создания телескопа АЗТ 33ВМ в интересах АСПОС ОКП.
2.2 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
2.2.1  Разработка дополнения к эскизному проекту АСПОС ОКП с целью оптимизации состава АСПОС ОКП первой очереди в части привлекаемой информационной составляющей на базе технических средств Минобороны России, предприятий промышленности и организаций Российской академии наук для минимизации финансовых затрат в ходе создания и эксплуатации системы.

2.2.2 Подготовка и проведение испытаний АСПОС ОКП первой очереди с целью оценки соответствия характеристик системы требованиям настоящего технического задания, присвоения конструкторской документации литеры «И» и оценки возможности ввода АСПОС ОКП первой очереди в опытную эксплуатацию. Доработка АСПОС ОКП первой очереди, корректировка РКД по результатам испытаний. 

2.2.3 Подготовка и ввод в опытную эксплуатацию АСПОС ОКП первой очереди. Опытная эксплуатация АСПОС ОКП первой очереди с целью совершенствования системы эксплуатации комплексов сегментов АСПОС ОКП первой очереди, оценки стоимости штатной эксплуатации АСПОС ОКП первой очереди, отработки методов и способов технического обслуживания комплексов сегментов АСПОС ОКП первой очереди и корректировки ЭД.

2.2.4 Проектирование и изготовление элементов телескопа АЗТ 33ВМ в рамках развития сегмента анализа некоординатной информации о КО.

2.3 Наименование изделия – Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве первой очереди.

2.4 Индекс изделия – 461ОН01. 

3 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1 Состав изделия

АСПОС ОКП первой очереди включает в свой состав: 

- главный информационно-аналитический центр (Центральное ядро) системы на базе центра управления полетами ФГУП ЦНИИмаш (г. Королёв); 
- выносные пункты отображения информации и обстановки в ОКП, размещаемые в Роскосмосе и других заинтересованных организациях;

- линии связи, обеспечивающие функционирование АСПОС ОКП;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП;

- сегмент АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности;
- сегмент анализа некоординатной информации о КО.

Требования настоящего пункта уточняются на этапе эскизного проектирования.
3.2 Требования назначения 

3.2.1 Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в ОКП первой очереди предназначена для выявления
, прогнозирования опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве и доведения информации до потребителей.
3.2.2 Задачи АСПОС ОКП первой очереди
3.2.2.1 Сбор, обработка, анализ, систематизация и каталогизация информации о КО и обстановке в ОКП, получаемой из всех доступных источников. 
3.2.2.2 Выявление, прогнозирование, анализ, баллистическое сопровождение опасных ситуаций в ОКП, включая опасные сближения «защищаемых»
 КА с КО «риска»
, сходы с орбит и падение КО «риска»,  установление фактов разрушения КО.

3.2.2.3  Доведение до руководства Роскосмоса и Главных операторов космических аппаратов и систем (из списка «защищаемых» КА) информации о фактах возникновения и/или прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП.
3.2.3 Технические требования к АСПОС ОКП первой очереди 

3.2.3.1 АСПОС ОКП первой очереди должна обеспечивать решение задач (п. 3.2.2) в области космического пространства, определяемой:

-  по высотам –  200…50 000 км;

-  по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

-  по долготам геостационарных КО – 0°…360°;

3.2.3.2 Программно-аппаратные комплексы АСПОС ОКП первой очереди должны обеспечивать каталогизацию и архивацию всей поступающей из различных источников информации о КО и обстановке в ОКП.
3.2.3.3 АСПОС ОКП первой очереди должна обеспечивать сопровождение не менее 30 «защищаемых» КА и прогнозирование их опасных сближений с КО «риска». 

3.2.3.4 Программно-аппаратные комплексы АСПОС ОКП первой очереди должны обеспечивать долговременное (не менее 100 лет) хранение координатной,  некоординатной и специальной информации о космических объектах, а также статистических и расчетно-аналитических данных о разрушениях КО.

Оперативность доступа к информации о КО и космической обстановке – не более 20 минут.

3.2.3.5 АСПОС ОКП первой очереди должна обеспечивать формирование и выдачу в автоматизированном режиме и по запросам предупреждения о возникновении и прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП
:
о возможном сближении «защищаемых» КА с КО «риска» – не менее чем за 30 часов с оценкой вероятности события;

о падении КО «риска» – на интервале от 30 до 1 суток с ошибкой оценки времени падения не более 25% от времени оставшегося существования.

3.2.4 Технические требования к составным частям АСПОС ОКП первой очереди.
3.2.4.1 Требования к Главному информационно-аналитическому центру (Центральному ядру) системы на базе центра управления полетами ФГУП ЦНИИмаш (г. Королёв) 

3.2.4.1.1  Главный информационно-аналитических центр (Центральное ядро) системы предназначен для сбора, обработки, анализа, систематизации, каталогизации и хранения информации о КО, получаемой из всех доступных источников, прогнозирования и сопровождения опасных ситуаций в ОКП, выдачи сообщений (предупреждений) потребителям информации.

В Центральном ядре системы решаются следующие задачи:

- сбор, обработка, анализ, систематизация, каталогизация и хранение информации о КО, получаемой от сегментов системы и других доступных источников;

- ведение базы орбитальных данных «защищаемых» КА  и КО «риска»;

- прогнозирование опасных сближений и оценка вероятности столкновения КО «риска» с «защищаемыми» КА;

- баллистическое сопровождение прогнозируемых опасных сближений КО «риска» с «защищаемыми» КА;

- выявление фактов схода с орбиты КО «риска», баллистическое сопровождение, прогнозирование времени и районов их падения;

-  оперативное доведение до руководства Роскосмоса и Главных операторов космических аппаратов и систем (из списка «защищаемых» КА) информации о фактах возникновения и прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП.
3.2.4.1.2 Центральное ядро системы должно состоять из следующих компонентов:

подсистемы сбора и хранения информации;

подсистемы решения целевых задач;

базового вычислительного комплекса;

коммуникационной подсистемы;

подсистемы формирования, отображения и передачи выходной информации.
3.2.4.1.3 Требования п. 3.2.4.1 уточняются на этапе эскизного проектирования.

3.2.4.2 Требования к сегменту мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит.

3.2.4.2.1 Сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит предназначен для обеспечения  Центрального ядра системы информацией о событиях в ОКП. 
Область ответственности сегмента определяется следующими орбитами:

- область геостационарных орбит: семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0-25°, эксцентриситетом менее 0.2 и периодом обращения в диапазоне 1100-2060 мин;

- область высокоэллиптических орбит: семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0-180°, периодом обращения более 225 мин и эксцентриситетом более 0.2;

- область средневысоких орбит: семейство орбит с наклонением в диапазоне 0-180°, периодом обращения в диапазоне 225-1100 мин и эксцентриситетом менее 0.2.

В сегменте решаются следующие задачи:

- планирование работы средств наблюдения по выполнению измерений с целью регулярного обзора области ответственности;

- сбор и первичная обработка измерительной информации о КО;

- ведение базы данных о космических объектах и опасных событиях в области ответственности сегмента, включая ведение архива измерительной и орбитальной информации;

- выявление, прогнозирование и оценка параметров опасных сближений «защищаемых» КА, в том числе по заданиям Центрального ядра системы, с КО «риска»;

- выявление фактов разрушения КО в области ответственности сегмента;

- контроль выполнения мероприятий по уводу отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования.

3.2.4.2.2 Сегмент должен обеспечивать:

- регулярную (по мере обновления) поставку информации об уточненных параметрах орбит КО в Центральное ядро системы;

-  выдачу в Центральное ядро системы данных об опасных сближениях «защищаемых» КА, в том числе по заданиям Центрального ядра системы, с КО «риска», находящимися в базе данных АСПОС ОКП;

- выдачу в Центральное ядро системы данных о прогнозируемых опасных сближениях КО в области ответственности сегмента не менее чем за 3 суток до момента наступления события;

- выдачу в Центральное ядро системы информации о выявленных фактах разрушений КО в области ответственности сегмента.

3.2.4.2.3 Сегмент должен состоять из следующих компонентов:

аппаратно-программного комплекса ведения базы данных сегмента;

программного комплекса ведения архива первичной информации (ПЗС-кадров);

автоматизированного аппаратно-программного комплекса информационного обмена; 

программного комплекса автоматизированного планирования работы средств наблюдения;

специализированных оптических пунктов и оптико-электронных средств наблюдения.

3.2.4.2.4 Требования п. 3.2.4.2 уточняются на этапе эскизного проектирования.

3.2.4.3 Требования к сегменту мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП.
3.2.4.3.1 Сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП предназначен для обеспечения Центрального ядра системы информацией о событиях в ОКП.

Область ответственности сегмента определяется семейством орбит КО с наклонением в диапазоне 30-180° и периодом обращения менее 225 мин.

В сегменте решаются следующие задачи:

- обеспечение информационного обмена с ЦККП и с Центральным ядром системы;

- ведение каталога КО «риска» в низкоорбитальной области ОКП по информации от ЦККП; 

- прогнозирование и расчёт параметров опасных ситуаций в низкоорбитальной области орбит ОКП;

- сопровождение схода с орбит КО «риска», последних ступеней ракетоносителей КА «Союз» и «Прогресс»;

- выдача в Центральное ядро системы с заданной периодичностью сообщений со временем прекращения существования по всем КО, падающим в течение 90 суток;

- выдача координатной информации по КО в Центральное ядро системы;

- выявление фактов разрушения КО в области низких орбит ОКП.  

3.2.4.3.2 Сегмент должен обеспечивать:

- регулярную (по мере обновления) поставку информации об уточненных параметрах орбит КО (из согласованного перечня) в низкоорбитальной области в Центральное ядро системы;

- выдачу в Центральное ядро системы данных о прогнозируемых опасных сближениях «защищаемых» КА (из согласованного перечня) с КО «риска» не менее, чем за 3 суток до момента наступления события;

- выдачу в Центральное ядро системы информации о выявленных фактах разрушений КО в области низких орбит ОКП.

3.2.4.3.3 Сегмент должен состоять из следующих компонентов:

аппаратно-программного комплекса автоматизированного обмена;

комплекса подготовки выходной информации об опасных ситуациях в ОКП для Центрального ядра системы;

программы обнаружения прогнозируемых опасных сближений КО;

программы прогнозирования падения КО;

подсистемы ведения баз данных и архивов;

программы уточнения прогнозируемых опасных сближений;

базы данных сегмента.
3.2.4.3.4 Требования п. 3.2.4.3 уточняются на этапе эскизного проектирования.

3.2.4.4 Требования к сегменту АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности.

3.2.4.4.1 Сегмент АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности предназначен для прогнозирования и обеспечения  Центрального ядра системы информацией о параметрах солнечной и геомагнитной активности, используемой при баллистических расчетах.

3.2.4.4.2 Сегмент должен обеспечивать:

- подготовку и выдачу в Центральное ядро системы результатов краткосрочного прогнозирования параметров космической погоды;

- подготовку и выдачу в Центральное ядро системы результатов среднесрочного прогнозирования индексов солнечной и геомагнитной активности.

3.2.4.4.3 Сегмент должен состоять из следующих компонентов: 

комплекса краткосрочного и среднесрочного прогноза параметров солнечной и геомагнитной активности;
специального программного обеспечения формирования сообщений с прогнозируемыми значениями индексов солнечной и геомагнитной активности.
3.2.4.4.4 Требования п. 3.2.4.4 уточняются на этапе эскизного проектирования.

3.2.4.5 Требования к сегменту анализа некоординатной информации о КО.
3.2.4.5.1 Сегмент анализа некоординатной информации о КО предназначен для обеспечения  Центрального ядра системы информацией о состоянии «защищаемых» КА в нештатных и аварийных ситуациях.

В сегменте решаются следующие задачи:

- получение, анализ и обработка некоординатной информации от средств мониторинга ОКП;

- ведение базы данных некоординатной информации по «защищаемым» КА;

- контроль состояния «защищаемых» КА в нештатных и аварийных ситуациях;
‑ выдача в Центральное ядро системы результатов контроля состояния «защищаемых» КА.
3.2.4.5.2 Сегмент должен состоять из следующих компонентов:
подсистемы анализа НКИ;

подсистемы наблюдения действующих и аварийных КА;

подсистемы связи и информационных обменов;

комплекса общесистемного и специального программного обеспечения.
3.2.4.5.4 Требования п. 3.2.4.5 уточняются на этапе эскизного проектирования.

3.2.5 Технические требования к выполнению работ.
3.2.5.1 Разработка дополнения к эскизному проекту АСПОС ОКП.

3.2.5.1.1 При разработке дополнения к эскизному проекту АСПОС ОКП должно быть проведено обоснование принципов создания АСПОС ОКП первой очереди, осуществлена разработка предложений по составу системы и развитию взаимодействия АСПОС ОКП первой очереди с внешними источниками и потребителями информации о космической обстановке для различных вариантов объемов финансирования работ. 
3.2.5.1.2 В ходе разработки дополнения к эскизному проекту должны быть проработаны следующие вопросы:

1) уточнены роль и место АСПОС ОКП первой очереди;

2) уточнен перечень задач, решаемых АСПОС ОКП первой очереди;

3) уточнены требования к уровню решения задач АСПОС ОКП первой очереди;

4) уточнены структура и состав АСПОС ОКП первой очереди;

5) проведена оценка реализуемости предлагаемых работ и необходимых ресурсов.

3.2.5.1.3 По результатам приемки дополнения к эскизному проекту должна быть откорректирована  рабочая конструкторская документация.
3.2.5.2 Подготовка и проведение испытаний АСПОС ОКП первой очереди. Доработка АСПОС ОКП первой очереди, корректировка РКД по результатам испытаний.
3.2.5.2.1 При подготовке и проведении предварительных испытаний АСПОС ОКП первой очереди, доработке системы и корректировке РКД по результатам предварительных испытаний должно быть выполнено:
3.2.5.2.1.1 Разработка программы и методик предварительных испытаний АСПОС ОКП первой очереди. 

3.2.5.2.1.2 Проведение предварительных испытаний с целью оценки соответствия системы требованиям настоящего ТЗ и готовности АСПОС ОКП первой очереди к межведомственным испытаниям.

3.2.5.2.1.3 Доработка АСПОС ОКП первой очереди и корректировка РКД по результатам предварительных испытаний. Присвоение РКД на составные части и систему в целом литеры «И» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.902-2005.

3.2.5.2.2 При подготовке и проведении межведомственных испытаний АСПОС ОКП первой очереди, доработке системы и корректировке РКД по результатам межведомственных испытаний должно быть выполнено:
3.2.5.2.2.1 Разработка, согласование и представление на утверждение Заказчику программы и методик межведомственных испытаний АСПОС ОКП первой очереди.

3.2.5.2.2.2 Проведение межведомственных испытаний АСПОС ОКП первой очереди с целью подтверждения соответствия системы требованиям настоящего ТЗ и определения возможности принятия АСПОС ОКП первой очереди в опытную эксплуатацию.

3.2.5.2.2.3 Доработка АСПОС ОКП первой очереди, корректировка РКД по результатам межведомственных испытаний. 

3.2.5.2.2.4 Закупка ЗИП и расходных материалов.

3.2.5.3 Подготовка и ввод в опытную эксплуатацию АСПОС ОКП первой очереди. Опытная эксплуатация АСПОС ОКП первой очереди.
3.2.5.3.1 Опытная эксплуатация АСПОС ОКП первой очереди должна осуществляться в соответствии с Программой опытной эксплуатации, утверждаемой Заказчиком.

3.2.5.3.2 В ходе подготовки к вводу в опытную эксплуатацию и опытной эксплуатации АСПОС ОКП первой очереди должны быть выполнены следующие работы:
3.2.5.3.2.1 Сбор, обработка, анализ, систематизация и каталогизация информации о КО и обстановке в ОКП, получаемой из всех доступных источников.

3.2.5.3.2.2 Проведение работ по контролю и сопровождению КО «риска», сближающихся с «защищаемыми» КА.

3.2.5.3.2.3 Проведение работ по выявлению падающих КО «риска», контролю и сопровождению их движения с определением времени и района падения, в том числе по контролю и сопровождению падения фрагментов РН (последние ступени, РБ), остающихся на орбите после выведения КА по программе Роскосмоса.

3.2.5.3.2.4 Проведение работ по выявлению и сопровождению развития опасных ситуаций (включая преднамеренные и непреднамеренные разрушения объектов РКТ) в разных областях ОКП.

3.2.5.3.2.5 Совершенствование информационного взаимодействия с источниками и потребителями информации.

3.2.5.3.2.6 Поддержание информационного портала АСПОС ОКП.

3.2.5.3.2.7 Техническое обслуживание спецоборудования и связи.

3.2.5.3.2.8 Прогнозирование параметров солнечной и геомагнитной активности, используемых при баллистических расчетах.

3.2.5.3.2.9 Выдача информации по событиям и обстановке в ОКП в ЦИП Роскосмоса и другим потребителям. 
3.2.5.3.2.10 Подготовка технического отчета о результатах испытаний и опытной эксплуатации АСПОС ОКП первой очереди, а также предложений по дальнейшему выполнению работ в рамках ОКР «АСПОС ОКП» (срок              15 октября 2012 года). 
3.2.5.3.2.11 Подготовка итогового отчета о результатах выполнения работ по созданию АСПОС ОКП первой очереди в 2012 году.

3.2.5.4 В ходе проектирования и изготовления элементов телескопа АЗТ 33ВМ в рамках развития сегмента анализа некоординатной информации о КО должны быть выполнены следующие работы:
3.2.5.4.1 Изготовление вторичного зеркала объектива телескопа АЗТ 33ВМ. Аттестация двухзеркальной оптической системы объектива.

3.2.5.4.2 Доводка оправы вторичного зеркала объектива телескопа АЗТ 33ВМ и монтаж на фланец гексапода.

3.2.5.4.3 Разработка технического проекта мозаичного фотоприёмного устройства системы регистрации информации оптико-электронного комплекса скоростного обзора неба.
3.3 Требования радиоэлектронной защиты

Требования не предъявляются. 
3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Требования не предъявляются.

3.5 Требования надежности 

3.5.1 Конструктивные, программные решения и организация эксплуатации должны обеспечить возможность оперативного обнаружения, локализации и устранения нештатных ситуаций, возникающих в процессе функционирования комплексов системы.

3.5.2 Срок службы аппаратных комплексов системы должен быть не менее 3 лет.

3.5.3 Гарантийный срок эксплуатации аппаратных комплексов системы должен составлять 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию. 

3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Требования не предъявляются 

3.7 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.7.1 Опытная эксплуатация комплексов системы проводится совместно с головной организацией-разработчиком в соответствии с «Положением об опытной эксплуатации», утверждаемым Заказчиком.
 3.7.2 Состав, комплектность, содержание и оформление эксплуатационной документации на комплексы и систему в целом должны соответствовать требованиям ЕСКД, ЕСПД.

3.8 Требования транспортабельности

Требования не предъявляются
3.9 Требования безопасности

Требования не предъявляются.
3.10 Требования обеспечения режима секретности

3.10.1 В системе не должны использоваться и циркулировать сведения, составляющие государственную тайну.
3.10.2 Взаимодействие с отечественными и зарубежными источниками информации, зарубежными космическими агентствами и международными организациями осуществляется в соответствии с «Законом о государственной тайне» (статья 7), Федеральным законом от 4 июня 1996 г. № 85-03 « Об участии в международном информационном обмене» (статья 2), международными соглашениями, договорами и иными нормативно-правовыми актами.
3.11 Требования защиты от ИТР

Требования не предъявляются.
3.12 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Требования не предъявляются.
3.13 Требования технологичности

Требования не предъявляются.

3.14 Конструктивные требования

3.14.1 В комплексах системы должна быть использована элементная база, соответствующая современному уровню развития радиоэлектронной промышленности.

3.14.2 Должна быть рассмотрена возможность минимизации электрических кабельных соединений за счет применения оптико-волоконных линий связи.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стоимость выполняемых работ не должна превышать цены установленной Госконтрактом и может меняться в порядке, установленном законодательством.
.
5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Требования не предъявляются.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

Требования не предъявляются.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

Требования не предъявляются.

5.4 Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению

5.4.1 Математическое, программное и информационное обеспечение должно обеспечивать решение всех задач, изложенных в п. 3.2 настоящего ТЗ.

5.4.2 Специальное программное обеспечение (СПО) реализуется с использованием языков высокого уровня с максимальным использованием системных и библиотечных программ.

5.4.3 Порядок разработки СПО, информационного и лингвистического обеспечения, состав и содержание программной и эксплуатационной документации должны соответствовать требованиям ЕСПД.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП
6.1 Допускается применение импортной элементной базы.

6.2 Сертификационные испытания ПКИ не проводить.

6.3 Входной контроль ПКИ проводить путем визуального осмотра.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Требования не предъявляются.
8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Требования не предъявляются.
9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

10 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР
10.1 Требования обеспечения режима секретности

10.1.1 В работе не должны использоваться и содержаться сведения, составляющие государственную тайну.

10.2. Взаимодействие с отечественными и зарубежными источниками информации, зарубежными космическими агентствами и международными организациями осуществляется в соответствии с “Законом о государственной тайне“ (статья 7), Федерального закона от 4 июня 1996 г. №85-03 “Об участии в международном информационном обмене” (статья 2), международных соглашений, договоров и иных нормативно-правовых актов.

10.2 Требования противодействия ИТР

Требования не предъявляются.
11 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД
Требования не предъявляются.
12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

12.1 Разработка дополнения к эскизному проекту АСПОС ОКП, корректировка РКД по результатам проектирования.
12.2 Подготовка и проведение испытаний АСПОС ОКП первой очереди. Доработка АСПОС ОКП первой очереди, корректировка РКД по результатам испытаний.

12.3 Подготовка и ввод в опытную эксплуатацию АСПОС ОКП первой очереди. Опытная эксплуатация АСПОС ОКП первой очереди.
12.4 Проектирование и изготовление элементов телескопа АЗТ 33ВМ в рамках развития сегмента анализа некоординатной информации о КО.
13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

13.1 Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям Положения РК-98-КТ ГОСТ РВ15.110-2003, а также нормативным документам Федерального космического агентства по договорной работе в части НТП.
13.2 Работы выполняются в соответствии с требованиями «Положения о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) космических комплексов (Положение РК-98-КТ)», утверждённого Постановлением Российской Федерации от 22 июля 1998 г. № 819-31 и ГОСТ РВ. 15-203-2001.

13.3 Исполнитель должен не реже одного раза в квартал информировать его о ходе выполнения работ, а также оперативно представлять Заказчику данные по его запросам.

13.4 Научно-техническая продукция по этапам ОКР должна представляться Заказчику не позднее, чем за 10 дней до окончания этапа.
13.5 Приёмка ОКР (этапа ОКР) проводится в соответствии с условиями государственного контракта.

13.6 Исполнитель представляет Заказчику при приёмке:

- Государственный контракт;
- ТЗ на ОКР (ЧТЗ на СЧ ОКР);

- календарный план работ;

- документы, подтверждающие разработку научно-технической продукции по ОКР (СЧ ОКР);

- акты сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложениями;

- иные отчётные материалы по требованию Заказчика.

13.7 Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201-2003 и Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.

	
	Начальник Управления стратегического планирования и целевых программ

______________ Ю.Н.Макаров

«__»_____________201__ г.

	
	Начальник Центра обеспечения реализации программ и планов 
создания РКТ

  _____________ Н.И.Ваганов

«__»______________201__ г.


� При условии официального доступа к орбитальной и неорбитальной информации о космических объектах, в том числе космических аппаратах, Главного каталога космических объектов отечественной СККП.


� Список «защищаемых» КА определяется Заказчиком.


� КО «риска» - все космические объекты, представляющие собой опасный фактор воздействия на функционирующие КА, особенно пилотируемые, и на окружающую среду при падении на Землю.


� Характеристики определяются в зависимости от состава средств наблюдения.





