|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Руководитель Федерального космического агентства |
|  | ___________________ В.А. Поповкин |
|  | «___»_____________2012 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном

космическом пространстве»

(шифр ОКР: «АСПОС ОКП»)

«Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2013-2015 годах»

Шифр составной части ОКР: «АСПОС ОКП (2013-2015)»

Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы,

раздел 1

|  | СОГЛАСОВАНО Статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального космического агентства |
| --- | --- |
|  | ____________________ В.А. Давыдов |
|  | «___» ___________________2012 г. |

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР СЧ ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ ОКР

1.1. Наименование СЧ ОКР – «Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2013-2015 годах».

1.2. Шифр СЧ ОКР – «АСПОС ОКП (2013-2015)».

1.3. Основание для выполнения СЧ ОКР:

Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы, 
раздел 1, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2005 г. № 635 с изменениями.

1.4. Заказчик – Федеральное космическое агентство России.

1.5. Исполнитель СЧ ОКР –

1.6. Сроки выполнения СЧ ОКР

Начало – с момента заключения контракта.

Окончание – 25 ноября 2015 г.

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

2.1. Целью выполнения СЧ ОКР является доработка, завершение опытной эксплуатации первой очереди автоматизированной системы сбора, обработки, анализа и передачи информации по космическим объектам техногенного и естественного происхождения в околоземном космическом пространстве, проведение работ по созданию второй очереди автоматизированной системы сбора, обработки, анализа и передачи информации по космическим объектам техногенного и естественного происхождения путем ввода в состав системы средств мониторинга и завершение создания измерительной информационной системы телескопа АЗТ 33ВМ.

2.2. Наименование изделия – Автоматизированная система сбора, обработки, анализа и передачи информации по космическим объектам техногенного и естественного происхождения в околоземном космическом пространстве (далее – АСПОС ОКП).

2.3. Индекс изделия – 461ОН01.

2.4. Назначение и область применения

Автоматизированная система сбора, обработки, анализа и передачи информации по космическим объектам техногенного и естественного происхождения в ОКП предназначена для формирования предупреждений об опасных ситуаций в ОКП и передачи потребителям.

Задачи АСПОС ОКП:

- сбор, обработка, анализ, систематизация и каталогизация информации о КО и обстановке в ОКП;

- подтверждение (уточнение) времени старта КА, запускаемых по программам Роскосмоса (по заданиям ЦИП Роскосмоса) ;

- выявление, прогноз, анализ, баллистическое сопровождение опасных ситуаций в ОКП, включая разрушения КО, опасные сближения сопровождаемых КА с потенциально опасными КО (включая этапы выведения), прогнозирование сходов с орбит и падений КО риска;

- передача информации о фактах возникновения и/или прогнозе развития опасных ситуаций (техногенного и естественного происхождения) в ОКП руководству Роскосмоса и в центры управления (ЦУП) космических систем  (комплексов).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1. Состав АСПОС ОКП

3.1.1. Первая очередь АСПОС ОКП включает в свой состав следующие комплексы (сегменты):

- главный информационно-аналитический центр (центральное ядро) системы;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП;

- сегмент АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности;

- сегмент анализа некоординатной информации о КО.

3.1.2. Вторая очередь АСПОС ОКП включает в свой состав следующие комплексы (сегменты):

- главный информационно-аналитический центр;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит;

- сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП;

- сегмент АСПОС ОКП по расчёту параметров солнечной и геомагнитной активности;

- сегмент анализа некоординатной информации о КО;

- комплекс специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП.

3.2. Требования назначения

3.2.1. Технические требования к первой очереди АСПОС ОКП в период опытной эксплуатации.

3.2.1.1. Первая очередь АСПОС ОКП должна обеспечивать решение задач (п. 2.4) в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.1.2. Количество сопровождаемых КА, по которым осуществляется прогнозирование их опасных сближений с потенциально опасными КО – не менее 70 КА.

3.2.1.3. Оперативность выдачи предупреждений о возникновении угрозы и прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП:

- о возможном сближении сопровождаемых КА с потенциально опасными КО – не менее 30 часов с оценкой вероятности события;

- о падении КО риска – на интервале от 30 до 1 суток с ошибкой оценки времени падения – не более 25% от времени оставшегося существования.

3.2.2. Технические требования ко второй очереди АСПОС ОКП.

3.2.2.1. Вторая очередь АСПОС ОКП должна обеспечивать решение задач (п. 2.4) в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.2.2. Количество сопровождаемых КА, по которым осуществляется прогнозирование их опасных сближений с потенциально опасными КО – не менее 85, из них:

- в области низких орбит (НО)  – не менее 30 КА;

- в области геостационарных орбит (ГСО)  – не менее 15 КА;

- в области средневысоких орбит (СВО) – не менее 35 КА;

- в области высокоэллиптических орбит (ВЭО)– не менее 5 КА.

3.2.2.3. Оперативность выдачи предупреждений о возможном сближении сопровождаемых КА с потенциально опасными КО:

- в области НО – не менее 30 часов с оценкой вероятности события;

- в области ГСО – не менее 40 часов с оценкой вероятности события;

- в области СВО – не менее 40 часов с оценкой вероятности события;

- в области ВЭО – не менее 40 часов с оценкой вероятности события.

3.2.2.4. Оперативность выдачи предупреждений о падении КО риска – на интервале от 30 до 1 суток с ошибкой оценки времени падения – не более 25% от времени оставшегося существования.

3.2.2.5. Пропускная способность АСПОС ОКП по сопровождению возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО на суточном интервале:

- в области НО – не менее 9 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области ГСО – не менее 2 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области СВО – не менее 3 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области ВЭО – не менее 2 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО.

3.2.2.6. Пропускная способность на 30-ти суточном интервале по сопровождению контролируемых уводов отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования:

- в области НО – до 2 уводов КА;

- в области ГСО – до 2 уводов КА;

- в области СВО – до 2 уводов КА;

- в области ВЭО – до 2 уводов КА.

3.2.2.7. Пропускная способность по сопровождению падающих КО риска на суточном интервале:

- из области НО – до 5 КО риска;

- из области ВЭО – 1 КО риска.

3.2.2.8. Минимальный размер потенциально опасных КО, контролируемых АСПОС ОКП:

- в области НО – 40,0 см;

- в области ГСО – 50,0 см;

- в области СВО – 100,0 см;

- в области ВЭО – 100,0 см.

3.2.2.9. Среднеквадратические ошибки определения положения потенциально опасных КО вдоль орбиты при формировании предупреждений о возможном сближении с сопровождаемыми КА:

- для области НО – менее 30 км (за 30 часов до возможного сближения);

- для области ГСО – менее 30 км (за 40 часов до возможного сближения);

- для области СВО – менее 25 км (за 40 часов до возможного сближения);

- для области ВЭО – менее 80 км (за 40 часов до возможного сближения).

3.2.2.10. Оперативность установления фактов разрушения КО в ОКП от момента наступления события – не менее 3 суток.

3.2.3. Технические требования к составным частям АСПОС ОКП.

3.2.3.1. Требования к главному информационно-аналитическому центру  системы

3.2.3.1.1. Главный информационно-аналитический центр  АСПОС ОКП предназначен для формирования заданий сегментам и средствам системы, сбора, окончательной обработки, анализа, систематизации, каталогизации и хранения информации о КО, получаемой от сегментов системы и других доступных источников, прогнозирования и сопровождения опасных ситуаций в ОКП, выдачи сообщений (предупреждений) потребителям информации.

Задачи главного информационно-аналитического центра системы:

- формирование заданий на работу сегментам и средствам системы;

- сбор, окончательная обработка, анализ, систематизация, каталогизация и хранение информации о КО, КА и опасных событиях в ОКП, получаемой от сегментов системы, центров управления (ЦУП) космических систем  (комплексов) и других доступных источников;

- ведение базы орбитальных данных сопровождаемых КА и потенциально опасных КО;

- оперативное выявление (прогнозирование) опасных сближений и оценка вероятности столкновения потенциально опасных КО с сопровождаемыми КА;

- баллистическое сопровождение прогнозируемых опасных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- выявление фактов схода с орбиты КО риска, баллистическое сопровождение, прогнозирование времени и районов их падения;

- оперативное доведение до руководства Роскосмоса и центров управления (ЦУП) космических систем (комплексов) информации о фактах возникновения угрозы и прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП.

Дополнительно вторая очередь АСПОС ОКП должна обеспечивать:

- подтверждение (уточнение) времени старта КА, запускаемых по программам Роскосмоса, а также других КА, по заданиям ЦИП Роскосмоса;

- ведение каталога космических объектов в ОКП;

- выявление опасных сближений потенциально опасных КО с сопровождаемыми КА на этапе их выведения и проведения динамических операций;

- выявление разрушений КО;

- долгосрочный прогноз развития опасных ситуаций в ОКП на основе математического моделирования эволюции параметров орбит с учетом долгосрочных прогнозов параметров солнечной и геомагнитной активности;

- формирование и выдачу заданий сегментам, специализированным оптическим и оптико-электронным средствам АСПОС ОКП на выполнение наблюдений потенциально опасных КО, сопровождаемых КА и КО риска;

- сбор и обработку измерительной информации от специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП;

- приём некоординатной информации о КО от сегментов мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП, области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит и выдача в сегмент анализа некоординатной информации о КО.

3.2.3.1.2. На этапе опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП главный информационно-аналитический центр системы включает в свой состав:

- подсистему сбора и хранения информации;

- подсистему решения целевых задач;

- базовый вычислительный комплекс;

- коммуникационную подсистему;

- подсистему формирования, отображения и передачи выходной информации.

Дополнительно в состав главного информационно-аналитического центра второй очереди АСПОС ОКП должны быть введены подсистемы:

- формирования заданий специализированным оптическим и оптико-электронным средствам АСПОС ОКП и обработки измерительной информации;

- выявления опасных сближений соповождаемых КА с потенциально опасными КО естественного присхождения;

- ведения каталога космических объектов в ОКП.

Дополнительно в информационно-аналитическом центре второй очереди АСПОС ОКП дорабатываются:

- подсистема сбора и хранения информации;

- подсистема решения целевых задач, включая реализацию функций долгосрочного прогноза развития опасных ситуаций в ОКП на основе математического моделирования эволюции параметров орбит с учетом долгосрочных прогнозов параметров солнечной и геомагнитной активности;

- базовый вычислительный комплекс;

- коммуникационная подсистема;

- подсистема формирования, отображения и передачи выходной информации.

3.2.3.1.3. На этапе опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП главным информационно-аналитическим центром системы должны быть обеспечены:

3.2.3.1.3.1. Решение задач для области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.3.1.3.2. Количество сопровождаемых КА, по которым осуществляется прогнозирование их опасных сближений с потенциально опасными КО – не менее 70 КА.

3.2.3.1.3.3. Формирование и выдача предупреждений о возникновении и прогнозе развития опасных ситуаций в ОКП в автоматизированном режиме и по запросам:

- о возможном сближении сопровождаемых КА с потенциально опасными КО – не менее 30 часов с оценкой вероятности события;

- о падении КО риска – на интервале от 30 до 1 суток с ошибкой оценки времени падения – не более 25% от времени оставшегося существования.

3.2.3.1.3.4. Оперативность доступа к информации о КО и космической обстановке – 20 минут.

3.2.3.1.4. Дополнительно главный информационно-аналитический центр второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.1.4.1. Количество сопровождамых КА, по которым осуществляется прогнозирование их опасных сближений с потенциально опасными КО – не менее 85, из которых:

- в области НО – не менее 30 КА;

- в области ГСО – не менее 15 КА;

- в области СВО – не менее 35 КА;

- в области ВЭО – не менее 5 КА.

3.2.3.1.4.2. Оперативность выдачи предупреждений о возможном сближении сопровождаемых КА с потенциально опасными КО:

- в области НО – 30 часов с оценкой вероятности события;

- в области ГСО –  40 часов с оценкой вероятности события;

- в области СВО – 40 часов с оценкой вероятности события;

- в области ВЭО – 40 часов с оценкой вероятности события.

3.2.3.1.4.3. Оперативность установления фактов разрушения КО в ОКП от момента наступления события – не менее 3 суток.

3.2.3.1.4.4. Пропускную способность по сопровождению возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО на суточном интервале:

- в области НО – не менее 9 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области ГСО – не менее 2 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области СВО – не менее 3 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- в области ВЭО – не менее 2 возможных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО.

3.2.3.1.4.5. Пропускную способность на 30-ти суточном интервале  по сопровождению контролируемых уводов отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования:

- в области НО – до 2 уводов КА;

- в области ГСО – до 2 уводов КА;

- в области СВО – до 2 уводов КА;

- в области ВЭО – до 2 уводов КА.

3.2.3.1.4.6. Пропускную способность по сопровождению падающих КА на суточном интервале:

- из области НО – до 5 КА;

- из области ВЭО – 1 КА.

3.2.3.1.4.7. Прогнозирование параметров орбит сопровождаемых КА и потенциально опасных КО по положению, исходя из применяемых моделей движения, с погрешностью:

- для высот от 200 км до 3 500 км – не более 0,02 км по радиусу-вектору,                0,1…0,2 км по боку, 0,5…1 км вдоль орбиты (суточный интервал);

- для высот от 3 500 км до 50 000 км – не более 0,05 км по радиусу-вектору, 0,3…0,5 км по боку, 1…2 км вдоль орбиты (интервал прогнозирования 2-3 витка).

3.2.3.1.4.8. Формирование предупреждения об опасной ситуации, создаваемой потенциально опасным КО для сопровождаемого КА, при выполнении условий:

- минимальное расстояние между объектами менее 30 км;

- минимальное расстояние между объектами по высоте – менее 1 км.

3.2.3.2. Требования к сегменту мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит.

3.2.3.2.1. Сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит предназначен для сбора, первичной обработки и передачи в главный информационно-аналитический центр системы первичной информации о событиях в ОКП по измерительной информации от специализированных оптических и оптико-электронных средств первой очереди АСПОС ОКП, а также от привлекаемых оптических пунктов НСОИ АФН.

Задачи сегмента:

- выполнение заданий главного информационно-аналитического центра системы по сбору информации о КО, сопровождаемых КА и космической обстановке;

- сбор, первичная обработка, систематизация, каталогизация и хранение измерительной информации о КО;

- предварительное определение и прогнозирование опасных сближений сопровождаемых КА с потенциально опасными КО;

- предварительное определение фактов разрушений КО в области ответственности сегмента;

- обеспечение информационного обмена со специализированными оптическими и оптико-электронными средствами АСПОС ОКП и с главным информационно-аналитическим центром системы;

- ведение базы данных о КО и опасных событиях в ОКП, включая ведение архива измерительной и орбитальной информации;

- выдача информации об уточненных параметрах орбит КО в главный информационно-аналитический центр системы;

- контроль выполнения мероприятий по уводу отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования по заданиям главного информационно-аналитического центра системы;

- выдача в главный  информационно-аналитический центр системы предварительной информации о событиях в ОКП.

Дополнительно сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

- выдачу в главный  информационно-аналитический центр системы измерительной информации от специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП;

- выдачу в главный информационно-аналитический центр системы информации о вновь обнаруженных КО;

- выдачу в главный информационно-аналитический центр системы некоординатной информации о КО;

- по заданиям главного информационно-аналитического центра системы планирование работы специализированных оптических и оптико-электронных средств первой очереди АСПОС ОКП по выполнению наблюдений потенциально опасных КО, сопровождаемых КА и КО риска;

- по заданиям главного информационно-аналитического центра системы сопровождение контролируемых уводов отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования в области ответственности сегмента;

- по заданиям главного информационно-аналитического центра системы контроль КА на этапах выведения.

3.2.3.2.2. Сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит первой очереди АСПОС ОКП включает в свой состав:

- аппаратно-программный комплекс ведения базы данных сегмента;

- автоматизированный аппаратно-программный комплекс информационного обмена;

- специализированные оптические пункты и оптико-электронные средства НСОИ АФН (функционально);

- специализированные оптические и оптико-электронные средства АСПОС ОКП (функционально, на этапе опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП);

- специальное программное обеспечение в составе:

программного комплекса автоматизированного формирования типовых заданий для пунктов наблюдения на проведение обзоров области ГСО;

программного комплекса автоматизированного планирования работы средств наблюдения;

программного комплекса ведения архива первичной информации (ПЗС-кадров);

программного комплекса выявления и контроля потенциально опасных КО и событий в области ответственности сегмента.

3.2.3.2.3. Дополнительно сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.2.3.1. Решение задач в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.3.2.3.2. Сопровождение потенциально опасных КО с минимальными размерами:

- в области НО – 40,0 см;

- в области ГСО – 50,0 см;

- в области СВО – 100,0 см;

- в области ВЭО – 100,0 см.

3.2.3.2.3.3. Пропускную способность на 30-ти суточном интервале по сопровождению контролируемых уводов отработавших КА, верхних ступеней РН и РБ в зоны «захоронения» или на орбиты с ограниченным сроком существования:

- в области НО – до 2 уводов КА;

- в области ГСО – до 2 уводов КА;

- в области СВО – до 2 уводов КА;

- в области ВЭО – до 2 уводов КА.

3.2.3.2.3.4. Прогнозирование параметров орбит сопровождаемых КА и потенциально опасных КО по положению, исходя из применяемых моделей движения, с погрешностью:

- для высот от 200 км до 3 500 км – не более 0,02 км по радиусу-вектору, 0,1…0,2 км по боку, 0,5…1 км вдоль орбиты (суточный интервал);

- для высот от 3 500 км до 50 000 км – не более 0,05 км по радиусу-вектору, 0,3…0,5 км по боку, 1…2 км вдоль орбиты (интервал прогнозирования 2-3 витка).

3.2.3.3. Требования к сегменту мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП.

3.2.3.3.1. Сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП предназначен для получения, обработки и передачи в главный информационно-аналитический центр системы предварительной информации о событиях в ОКП по информации от ЦККП.

Задачи сегмента:

- выполнение заданий главного информационно-аналитического центра системы по предоставлению информации;

- выдача в главный информационно-аналитический центр системы сообщений о времени прекращения существования по всем КО, падающим в течение ближайших 90 суток;

- ведение базы данных (каталога) потенциально опасных КО в области ответственности сегмента по информации от ЦККП;

- выдача информации в главный информационно-аналитический центр системы об уточненных параметрах орбит потенциально опасных КО в области низких орбит ОКП;

- обеспечение информационного обмена с ЦККП и с главным информационно-аналитическим центром системы;

- прогнозирование и предварительный расчёт параметров опасных сближений  сопровождаемых КА с потенциально опасными КО в области низких орбит ОКП;

- сопровождение схода с орбит КО «риска», последних ступеней ракет-носителей предназначенных для запуска КА типа «Союз» и «Прогресс»;

- определение фактов разрушения КО в области ответственности сегмента по информации от ЦККП;

- выдача в главный  информационно-аналитический центр системы предварительной информации о событиях в ОКП.

Сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области второй очереди АСПОС ОКП дополнительно должен обеспечивать:

- выдачу в главный  информационно-аналитический центр системы сообщений о событиях в ОКП по информации от сторонних источников, в том числе по запросам главного информационно-аналитического центра системы;

- выдачу в главный информационно-аналитический центр системы данных о прогнозируемых опасных сближениях потенциально опасных КО с сопровождаемыми КА на этапе выведения;

- выдачу в главный информационно-аналитический центр системы данных о прогнозируемых опасных сближениях сопровождаемых КА с потенциально опасными КО области высокоэллипических орбит;

- выдачу в главный  информационно-аналитический центр системы некоординатной информации о сопровождаемых КА по информации от ЦККП;

- по заданиям главного информационно-аналитического центра системы подтверждение возможности запуска ракеты-носителя.

3.2.3.3.2. Сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области первой очереди АСПОС ОКП включает в свой состав:

- информационно-вычислительный комплекс;

- аппаратно-программный комплекс автоматизированного информационного обмена;

- специальное программное обеспечение в составе:

подсистемы ведения баз данных и архивов;

базы данных сегмента;

программы обнаружения прогнозируемых опасных сближений КО;

программы прогнозирования падения КО;

программы уточнения прогнозируемых опасных сближений;

комплекса подготовки выходной информации об опасных ситуациях в ОКП для главного информационно-аналитического центра системы.

3.2.3.3.3. Дополнительно в сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области второй очереди АСПОС ОКП дополнительно включаются:

- программа контроля безопасности вывода КА на рабочую орбиту;

- программа обработки информации о разрушениях КО в ОКП;

- программа выявления и документирования нештатных ситуаций,  состояний вычислительного процесса и информационного взаимодействия между ЦККП, главным информационно-аналитическим центром системы и сегментом.

3.2.3.3.4. Сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области первой очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.3.4.1. Решение задач в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…3 500 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.3.3.4.2. Оперативность доступа к информации о КО и космической обстановке – 20 минут.

3.2.3.3.5. Дополнительно сегмент мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.3.5.1. Решение задач в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.3.3.5.2. Пропускная способность по сопровождению падающих КА на суточном интервале:

- из области НО – до 5 КА;

- из области ВЭО – 1 КА.

3.2.3.3.5.3. Прогнозирование параметров орбит сопровождаемых КА и потенциально опасных КО по положению, исходя из применяемых моделей движения, с погрешностью:

- для высот от 200 км до 3 500 км – не более 0,02 км по радиусу-вектору, 0,1…0,2 км по боку, 0,5…1 км вдоль орбиты (суточный интервал);

- для высот от 3 500 км до 50 000 км – не более 0,05 км по радиусу-вектору, 0,3…0,5 км по боку, 1…2 км вдоль орбиты (интервал прогнозирования 2-3 витка).

3.2.3.4. Требования к сегменту по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности.

3.2.3.4.1. Сегмент по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности предназначен для сбора, обработки и передачи в главный информационно-аналитический центр системы информации о параметрах солнечной и геомагнитной активности, используемой при баллистических расчетах.

Задачи сегмента:

- выполнение заданий главного информационно-аналитического центра системы по сбору информации;

- сбор, обработка, систематизация и хранение информации о космической погоде;

- выполнение краткосрочного и среднесрочного прогнозирования  параметров солнечной и геомагнитной активности;

- выдача в главный  информационно-аналитический центр системы информации о параметрах солнечной и геомагнитной активности.

При создании второй очереди АСПОС ОКП должно быть дополнительно обеспечено выполнение долгосрочного прогнозирования  параметров солнечной и геомагнитной активности.

3.2.3.4.2.  Сегмент по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности первой очереди АСПОС ОКП включает в свой состав:

- комплекс технических средств сегмента в составе:

технических средств приёма, обработки, хранения информации о космической погоде и создания прогнозов космической погоды (функционально);

аппаратно-программного комплекса формирования сообщений в главный информационно-аналитический центр системы;

комплекса средств связи (функционально);

- программный комплекс сегмента в составе:

программного комплекса создания прогнозов космической погоды (функционально);

программного комплекса краткосрочного и среднесрочного прогнозирования солнечной и геомагнитной активности;

программного комплекса формирования сообщений в главный информационно-аналитический центр системы;

- подсистему приёма, обработки, хранения информации о космической погоде и создания прогнозов космической погоды (функционально).

3.2.3.4.3. Дополнительно в состав сегмента по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности второй очереди АСПОС ОКП вводится программный комплекс долгосрочного прогнозирования параметров космической погоды.

3.2.3.4.4. Сегмент по расчёту параметров солнечной и геомагнитной активности первой очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать оперативность доступа к информации – 20 минут.

3.2.3.4.5. Дополнительно сегмент по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

- интервал краткосрочного прогноза параметров солнечной и геомагнитной активности – 6 суток;

- интервал среднесрочного прогноза параметров солнечной и геомагнитной активности – 55 суток;

- интервал долгосрочного прогноза параметров солнечной и геомагнитной активности – 365 суток.

3.2.3.5. Требования к сегменту анализа некоординатной информации о КО.

3.2.3.5.1. Сегмент анализа некоординатной информации о КО предназначен для сбора, обработки и передачи в главный информационно-аналитический центр системы информации о состоянии сопровождаемых КА в нештатных и аварийных ситуациях.

Задачи сегмента:

- выполнение заданий главного  информационно-аналитического центра системы по сбору информации о КО;

- сбор, обработка, анализ, систематизация, каталогизация и хранение некоординатной информации о сопровождаемых КА;

- ведение базы данных некоординатной информации о сопровождаемых КА;

- контроль состояния сопровождаемых КА в нештатных и аварийных ситуациях;

- обеспечение информационного обмена с главным информационно-аналитическим центром системы;

- выдача в главный  информационно-аналитический центр системы информации о состоянии сопровождаемых КА в нештатных и аварийных ситуациях.

Дополнительно сегмент анализа некоординатной информации о КО второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать по заданиям главного информационно-аналитического центра системы получение от телескопов АЗТ 33ИК, АЗТ 33ВМ и выдачу в главный информационно-аналитический центр системы координатной информации о всех наблюдаемых КО.

3.2.3.5.2. Сегмент анализа некоординатной информации о КО первой очереди АСПОС ОКП включает в свой состав:

- подсистему наблюдения действующих и аварийных КА, включающую в свой состав телескоп АЗТ 33ИК (функционально) наземного комплекса астрономических инструментов Саянской обсерватории института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук;

- комплекс технических средств сегмента;

- аппаратно-программный комплекс моделирования и анализа некоординатной информации;

- комплекс общесистемного и специального программного обеспечения;

- программный комплекс связи и информационных обменов сегмента;

- программный комплекс сопровождения базы данных некоординатной информации;

- программный комплекс выявления признаков нештатных и аварийных ситуаций сопровождаемых КА на основании анализа и обработки некоординатной информации.

3.2.3.5.3. Дополнительно в состав подсистемы наблюдения действующих и аварийных КА сегмента анализа некоординатной информации о КО второй очереди АСПОС ОКП вводится функционально телескоп АЗТ 33ВМ.

3.2.3.5.4. Сегмент анализа некоординатной информации о КО первой очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.5.4.1. Решение задач в области космического пространства, определяемой:

- по высотам – 200…50 000 км;

- по наклонениям орбит КО – 0°…180°;

- по долготам геостационарных КО – 0°…360°.

3.2.3.5.4.2. Оперативность доступа к информации – 20 минут.

3.2.3.5.5. Дополнительно сегмент анализа некоординатной информации о КО второй очереди АСПОС ОКП должен обеспечивать:

3.2.3.5.5.1. Информационное взаимодействие с наземным комплексом астрономических инструментов Саянской обсерватории института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2.3.5.5.2. Приём и обработку некоординатной информации о сопровождаемых КА от главного информационно-аналитического центра системы по информации от сегментов мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП и в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит.

3.2.3.6. Требования к комплексу специализированных оптических и оптико-электронных средств

3.2.3.6.1. Комплекс специализированных оптических и оптико-электронных средств предназначен для получения, обработки и передачи в главный информационно-аналитический центр системы и сегмент мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит измерительной информации о КО.

3.2.3.6.2. . Комплекс специализированных оптических и оптико-электронных средств первой очереди АСПОС ОКП включают:

- экспериментальный оптический пункт (ЭОП) в районе г. Кисловодск;

- два экспериментальных оптических средства в районах г. Кисловодск и 
г. Уссурийск;

3.2.3.6.3. Дополнительно в состав комплекса специализированных оптических и оптико-электронных средств второй очереди АСПОС ОКП вводятся:

- три ЭОП-1;

- ресурсно-климатическая станция;

- комплекты оборудования для инструментов Бюраканской обсерватории;

- два ЭОП-2;

- ОЭК ОКМ.

3.2.3.7. Требования к информационному взамодействию

3.2.3.7.1. Информационное взаимодействие главного информационно-аналитического центра системы с комплексами (сегментами), а так же с потребителями информации осуществляется с ипользованием средств связи.

3.2.3.7.2. Информационный портал АСПОС ОКП в сети Интернет является дополнительным средством информационного взаимодействия системы. На всех этапах ОКР осуществляется поддержание в актуальном состоянии и совершенствование  информационного портала АСПОС ОКП в сети Интернет с целью расширения состава предоставляемой информации.

3.2.3.7.3. Главный информационно-аналитический центр системы взаимодействует с ЦИП Роскосмоса и центрами управления (ЦУП) космических систем (комплексов).

3.2.3.7.4. От главного информационно-аналитического центра системы в  ЦИП Роскосмоса и в центры управления (ЦУП) космических систем (комплексов) поступает информация об опасных ситуациях в ОКП.

3.2.3.7.5. Обмен информацией главного информационно-аналитического центра системы с ЦИП Роскосмоса и центрами управления (ЦУП) космических систем (комплексов) осуществляется по отдельным направлениям обмена в форме типовых сообщений.

3.2.3.7.6. Обмен информацией главного информационно-аналитического центра системы с комплексами (сегментами) и специализированными оптическими и оптико-электронными средствами АСПОС ОКП осуществляется по отдельным направлениям обмена в форме типовых сообщений.

3.2.3.7.7. Средства мониторинга и сегменты АСПОС ОКП работают по заданиям главного информационно-аналитического центра системы. Порядок информационного обмена и содержание типовых сообщений определяются соответствующими положениями и протоколами информационного взаимодействия с источниками и потребителями информации.

3.2.3.7.8. Перечень центров управления (ЦУП) космических систем (комплексов), по которым АСПОС ОКП выдает сообщения о прогнозируемых опасных ситуациях, должен соответствовать приказу Федерального космического агентства от 23 ноября 2011 г. № 240.

3.2.4. Требования к выполнению работ

3.2.4.1. В ходе проведения опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП должны быть выполнены следующие работы:

3.2.4.1.1. Обеспечение в соответствии с эксплуатационной документацией:

эксплуатации и технического обслуживания главного информационно-аналитического центра системы, в том числе линий связи и выносного терминала в ЦИП Роскосмоса;

эксплуатации и технического обслуживания сегмента мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит;

эксплуатации и технического обслуживания сегмента мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП;

эксплуатации и технического обслуживания сегмента АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности;

эксплуатации и технического обслуживания сегмента анализа некоординатной информации о КО;

эксплуатации и технического обслуживания специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП в составе ЭОП в районе г. Кисловодск, двух ЭОС в районах г. Кисловодск и г. Уссурийск;

получения информации от ЦККП, НСОИ АФН и телескопа АЗТ 33ИК.

3.2.4.1.2. Сбор, обработка, анализ, систематизация и каталогизация информации о КО, КА и обстановке в ОКП в соответствии с требованиями 
п. 3.2.1 настоящего ТЗ.

3.2.4.1.3. Контроль и сопровождение потенциально опасных КО, сближающихся с сопровождаемыми КА, в соответствии с требованиями 
п. 3.2.1 настоящего ТЗ.

3.2.4.1.4. Выявление падающих КО риска, контроль и сопровождение их движения с определением времени и района падения, в том числе контроль и сопровождение падения фрагментов РН (последние ступени, РБ), остающихся на орбите после выведения КА в интересах Роскосмоса в соответствии с требованиями п. 3.2.1 настоящего ТЗ.

3.2.4.1.5. Обеспечение информационного взаимодействия с источниками и потребителями информации в соответствии с п.3.2.3.7 настоящего ТЗ. Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование информационного портала АСПОС ОКП в сети Интернет.

3.2.4.1.6. Отработка системы эксплуатации и технического обслуживания комплексов (сегментов) первой очереди АСПОС ОКП, корректировка ЭД, доработка комплексов (сегментов) первой очереди АСПОС ОКП, восполнение ЗИП и закупка для замены выработавшего свой ресурс спецоборудования.

3.2.4.2. В ходе доработок первой очереди АСПОС ОКП по результатам проведения МВИ и создания второй очереди АСПОС ОКП должны быть выполнены следующие работы:

3.2.4.2.1. Обеспечение работоспособности специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП до ввода второй очереди АСПОС ОКП в опытную эксплуатацию.

3.2.4.2.2. Корректировка конструкторской документации, доработка комплексов главного информационно-аналитического центра системы для выполнения требований настоящего ТЗ:

в части наращивания состава и характеристик по п.п. 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3.1.1, 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.4;

в части расширения информационного взаимодействия с комплексами (сегментами) системы и потребителями информации по п.п. 3.2.3.3.1, 3.2.3.5.1, 3.2.3.7.5, 3.2.3.7.7;

в части обеспечения ввода средств мониторинга АСПОС ОКП в состав системы по п.п. 3.2.3.2.1, 3.2.3.7.6, 3.2.3.7.7.

3.2.4.2.3. Доработка сегмента мониторинга опасных ситуаций в области геостационарных, высокоэллиптических и средневысоких орбит для выполнения требований настоящего ТЗ:

в части наращивания состава, характеристик и расширения информационного взаимодействия с главным информационно-аналитическим центром системы по п.п. 3.1.2, 3.2.3.2.1, 3.2.3.2.5, 3.2.3.7.7;

в части обеспечения ввода средств мониторинга АСПОС ОКП в состав системы по п.п. 3.1.2, 3.2.3.2.1, 3.2.3.2.5, 3.2.3.7.6, 3.2.3.7.7;

3.2.4.2.4. Доработка сегмента мониторинга опасных ситуаций в низкоорбитальной области ОКП для выполнения требований настоящего ТЗ в части наращивания состава, характеристик и расширения информационного взаимодействия с главным информационно-аналитическим центром системы по п.п. 3.2.3.3.1, 3.2.3.3.3, 3.2.3.3.5, 3.2.3.7.7.

3.2.4.2.5. Доработка сегмента АСПОС ОКП по расчету параметров солнечной и геомагнитной активности для выполнения требований настоящего ТЗ в части наращивания состава, характеристик и расширения информационного взаимодействия с главным информационно-аналитическим центром системы по п.п. 3.2.3.4.1, 3.2.3.4.3, 3.2.3.4.5, 3.2.3.7.7.

3.2.4.2.6. Доработка сегмента анализа некоординатной информации  о КО для выполнения требований настоящего ТЗ:

в части наращивания состава, характеристик и расширения информационного взаимодействия с главным информационно-аналитическим центром системы по п.п. 3.2.3.5.1, 3.2.3.5.3, 3.2.3.5.5, 3.2.3.7.7;

в части обеспечения ввода средств мониторинга АСПОС ОКП в состав системы по п.п. 3.2.3.7.6, 3.2.3.7.7.

3.2.4.2.7. Доработка аппаратно-программных комплексов главного информационно-аналитического центра системы  и сегментов в части выдачи и получения квитанций-уведомлений при информационном взаимодействии между комплексами (сегментами) системы, источниками и потребителями информации.

3.2.4.2.8. Завершение создания измерительной системы телескопа АЗТ 33ВМ, при выполнении которого должны быть выполнены следующие работы:

3.2.4.2.8.1. Доводка, ретушь и аттестация вторичного зеркала объектива телескопа АЗТ 33ВМ;

3.2.4.2.8.2. Сборка основных узлов и юстировка вторичного зеркала объектива телескопа АЗТ 33ВМ;

3.2.4.2.8.3. Испытания вторичного зеркала объектива телескопа АЗТ 33ВМ, корректировка РКД по результатам испытаний;

3.2.4.2.8.4. Сборка и юстировка оптической системы в целом;

3.2.4.2.8.5. Сборка объектива на монтировке телескопа АЗТ 33ВМ;

3.2.4.2.8.6. Разработка РКД мозаичного фотоприёмного устройства;

3.2.4.2.8.7. Корректировка РКД узлов установки мозаичного фотоприёмного устройства и оптико-криогенной подсистемы телескопа АЗТ 33ВМ;

3.2.4.2.8.8. Изготовление блоков экспериментального образца мозаичного фотоприёмного устройства;

3.2.4.2.8.9. Сборка, монтаж и настройка экспериментального образца мозаичного фотоприёмного устройства;

3.2.4.2.8.10. Испытания мозаичного фотоприёмного устройства. Корректировка КД по результатам испытаний;

3.2.4.2.8.11. Создание специального программно-математического обеспечения системы сбора и обработки измерительной информации;

3.2.4.2.8.12. Организация канала передачи данных;

3.2.4.2.8.13. Испытания телескопа АЗТ 33ВМ. Корректировка КД, доработка телескопа по результатам испытаний. Ввод в эксплуатацию телескопа АЗТ 33ВМ.

Примечание: п.п. 3.2.4.2.8.1–3.2.4.2.8.13 выполняются в соответствии с «Решением о совместных работах по завершению создания, эксплуатации и использованию информации телескопа Саянской астрофизической обсерватории Сибирского отделения Российской академии наук «АЗТ 33ВМ», утверждённым руководителем Федерального космического агентства В.А.Поповкиным и председателем Сибирского отделения Российской академии наук, вице-президентом РАН, академиком А.Л.Асеевым.

3.2.4.2.9. Подготовка и проведение испытаний специализированных оптических и оптико-электронных средств в составе второй очереди АСПОС ОКП, корректировка КД и доработка средств и системы по результатам испытаний.

3.2.4.2.10. Проведение межведомственных испытаний второй очереди АСПОС ОКП:

3.2.4.2.10.1. Разработка, согласование и представление на утверждение Заказчику программы и методик межведомственных испытаний системы;

3.2.4.2.10.2. Проведение межведомственных испытаний системы;

3.2.4.2.10.3. Корректировка КД и доработка системы по результатам межведомственных испытаний.

3.3. Требования радиоэлектронной защиты

Требования не предъявляются.

3.4. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Требования не предъявляются.

3.5. Требования надежности

3.5.1. Конструктивные, программные решения и организация опытной эксплуатации должны обеспечить возможность оперативного обнаружения, локализации и устранения нештатных ситуаций, возникающих в процессе функционирования комплексов (сегментов) АСПОС ОКП.

3.5.2. Срок службы аппаратных комплексов системы, а также специализированных оптико-электронных средств Роскосмоса должен быть не менее 3 лет.

3.5.3. Гарантийный срок эксплуатации аппаратных комплексов системы, а также специализированных оптико-электронных средств Роскосмоса должен составлять 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.5.4 Коэффициент готовности (Кг) отдельных технических средств АСПОС ОКП, кроме планируемых периодов, в течение которых использование системы по назначению не предусматривается, должен быть не менее 0,9.

3.5.5 Вероятность безотказной работы АСПОС ОКП должна быть не менее 0,9. Под отказом подразумевается выход из строя любого элемента технических и программных средств системы, приводящий к задержке в обработке или передаче информации более 20 минут.

3.5.6 Среднее время восстановления работоспособности технических средств АСПОС ОКП не должно превышать 3 часов (с учетом времени замены отказавшего элемента).

3.6. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Требования не предъявляются.

3.7. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.7.1. Опытная эксплуатация комплексов (сегментов) первой очереди АСПОС ОКП и их составных частей проводится в соответствии с эксплуатационной документацией, а так же Программой опытной эксплуатации и Положением об опытной эксплуатации, утвержденными Роскосмосом.

3.7.2. Состав, комплектность, содержание и оформление эксплуатационной документации на комплексы (сегменты), составные части и АСПОС ОКП в целом должны соответствовать требованиям ЕСКД, ЕСПД.

3.8. Требования транспортабельности

Требования не предъявляются.

3.9. Требования безопасности

Требования не предъявляются.

3.10. Требования обеспечения режима секретности

Требования не предъявляются.

3.11. Требования защиты от ИТР

Требования не предъявляются.

3.12. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Требования не предъявляются.

3.13. Требования технологичности

Требования не предъявляются.

3.14. Конструктивные требования

Требования не предъявляются.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стоимость выполняемых работ не должна превышать цены установленной Госконтрактом и может уточняться в порядке, установленном законодательством.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Требования не предъявляются.

5.2.  Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1. Требования на систему не предъявляются.

5.2.2. Требования к метрологическому обеспечению специализированных оптических и оптико-электронных средств АСПОС ОКП задаются в ГОСТ РВ.20.39.309-98.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Требования не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению

5.4.1. Математическое, программное и информационное обеспечение должно обеспечивать решение задач, изложенных в п. 2.4 настоящего ТЗ.

5.4.2 Математическое, программное и информационное обеспечение АСПОС ОКП должно удовлетворять следующим требованиям:

- иметь модульную структуру программ;

- разрабатываться на языках высокого уровня с применением единой технологии;

- обеспечивать возможность добавления новых модулей и внесения изменений в имеющиеся модули;

- предусматривать наличие средств защиты от аварийных ситуаций, сбоев и ошибок в программах, а также средств защиты информации и программ от несанкционированного или неквалифицированного доступа к программам и данным;

- совместимости при решении одинаковых задач;

- оперативности представления запрашиваемой информации в необходимой для пользования форме;

- иметь аппаратные и программные средства защиты от различного рода «вирусов»;

- разрабатываться с использованием лицензионных программных продуктов;

- предусматривать наличие средств контроля исходного состояния и контроля работоспособности прикладных программ;

- информационной и программной совместимости элементов ПМО;

- обеспечивать возможность восстановления вычислительного процесса при его нарушениях.

5.4.3. Программное обеспечение должно обеспечивать надежную достоверную работу при сменах сезонного времени и дат работы.

5.4.4. Порядок разработки СПО, информационного и лингвистического обеспечения, состав и содержание программной и эксплуатационной документации должны соответствовать требованиям ЕСПД.

5.4.5. Программное обеспечение модернизируемых средств должно состоять из общего программного обеспечения и специального программного обеспечения.

5.4.6. Общее ПО модернизированных средств должно обеспечивать:

- автоматизацию управления вычислительными процессами;

- автоматизацию рационального распределения ресурсов вычислительной системы;

- контроль функционирования вычислительных средств;

- управление базами данных;

- санкционирование доступа к информации, содержащейся в базе данных.

5.4.7. СПО должно разрабатываться с использованием только документированных, изложенных в документации на программные средства, возможностей ОС и СУБД.

5.4.8. ПМО должно поставляться в виде готовых программных изделий с документацией на стандартных носителях информации и должно быть снабжено контекстной справочной системой, позволяющей пользователю в процессе работы получить необходимую помощь.

5.4.9. Отработка ПМО должна проводиться в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП

Допускается применение импортной элементной базы.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Требования не предъявляются.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Требования не предъявляются.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Проведение работ по созданию второй очереди АСПОС ОКП выполняется в ходе опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП.

9.2. Для обеспечения выполнения работ по доработкам и отладке программных комплексов при создании второй очереди АСПОС ОКП должен быть создан стенд главного конструктора.

9.3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими документами:

Приказ руководителя Федерального космического агентства 
от 23 ноября 2012 г. № 240 «О принятии в опытную эксплуатацию первой очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве»;

Положение об опытной эксплуатации первой очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, утвержденное статс-секретарем – заместителем руководителя Федерального космического агентства 12 ноября 2012 г.;

Программа опытной эксплуатации первой очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, утвержденная статс-секретарем – заместителем руководителя Федерального космического агентства 12 ноября 2012 г.;

Акт межведомственных испытаний первой очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, утвержденный руководителем Федерального космического агентства 27 сентября 2012 г.;

Решение «О порядке информационного обеспечения Российского авиационно-космического агентства Системой контроля космического пространства данными о космической обстановке», утвержденное руководством Росавиакосмоса и командованием Космических войск 
в 2002 году;

Решение «Об организации взаимодействия между Роскосмосом и Российской академией наук при решении задач наблюдения, анализа и прогнозирования техногенной обстановки в околоземном космическом пространстве в процессе создания и эксплуатации АСПОС ОКП» 
от 02 июля 2008 г. № АП-56;

Решение «О порядке размещения и проведении испытаний экспериментальных образцов оптико-электронных средств на базе оптических пунктов в районе г. Кисловодск и г. Уссурийск», утвержденное руководителем Федерального космического агентства и президентом Российской академии наук в 2011 году;

Решение «О совместных работах по завершению создания, эксплуатации и использованию информации телескопа Саянской астрофизической обсерватории Сибирского отделения Российской академии наук АЗТ 33ВМ» от 19 мая 2012 г.

10. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

Требования не предъявляются.

10.2. Требования противодействия ИТР

Требования не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСОБЫЙ ПЕРИОД

Требования не предъявляются.

12. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

12.1. Проведение опытной эксплуатации первой очереди АСПОС ОКП.

12.2. Завершение создания измерительной системы телескопа АЗТ 33ВМ.

12.3. Доработка первой очереди АСПОС ОКП по рекомендациям МВИ. Создание второй очереди АСПОС ОКП.

12.4. Подготовка и проведение испытаний второй очереди АСПОС ОКП. Корректировка РКД, доработка средств и системы по результатам испытаний.

Сроки выполнения этапов устанавливаются в ведомости исполнения ОКР. Допускается деление этапов на самостоятельные отчётные подэтапы, которые отражаются в ведомости исполнения ОКР.

13. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

13.1. Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям Положения РК-11-КТ, ГОСТ РВ15.110-2003, а также нормативным документам Федерального космического агентства по договорной работе и должна быть оформлена на электронном и бумажном носителях.

13.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Положения о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) космических комплексов» (Положение РК-11-КТ) и ГОСТ РВ.15.203-2001.

13.3. Исполнитель должен не реже одного раза в квартал информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а также оперативно представлять Заказчику данные по его запросам.

13.4. Приёмка ОКР (этапа ОКР) проводится в соответствии с условиями государственного контракта.

13.5. Исполнитель представляет Заказчику при приёмке:

- Государственный контракт;

- ТЗ на ОКР (ЧТЗ на СЧ ОКР);

- ведомость исполнения;

- научно-техническую продукцию по ОКР (СЧ ОКР);

- акты сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложениями.

13.6. Настоящее ТЗ может (при необходимости) изменяться и уточняться в установленном порядке в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 15.201-2003.

|  | Начальник Управления стратегического планирования и целевых программ ______________ Ю.Н. Макаров «__»_____________2012 г. |
| --- | --- |
|  | Начальник Центра обеспечения реализации программ и планов создания РКТ _____________ Н.И. Ваганов «__»______________2012 г. |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АСПОС ОКП | – автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве; |
| --- | --- |
| БД | – базы данных; |
| ЕСКД | – единая система конструкторской документации; |
| ЕСПД | – единая система программной документации; |
| ИТР | – иностранная техническая разведка; |
| КА | – космический аппарат; |
| КД | – конструкторская документация; |
| КО | – космический объект; |
| НКИ | – некоординатная информация; |
| НСОИ АФН | – научная сеть оптических инструментов для астрометрических и фотометрических наблюдений; |
| ОКР | – опытно-конструкторская работа; |
| ОКП | – околоземное космическое пространство; |
| ОЭК ОКМ | – оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора; |
| ПК | – программный комплекс; |
| РАН | – российская академия наук; |
| РКД | – рабочая конструкторская документация; |
| СККП РФ | – система контроля космического пространства Российской Федерации |
| ТЗ | – техническое задание; |
| ЦИП | – центральный информационный пункт; |
| ЭД | – эксплуатационная документация; |
| ЭОП | – экспериментальный оптический пункт. |

Реализуется по результатам создания АСПОС ОКП второй очереди.

Сопровождаемые КА – пилотируемые и другие КА российской орбитальной группировки, по которым необходимо определять опасные сближения. Перечень сопровождаемых КА определяется Заказчиком.

Потенциально опасные КО – все космические объекты, представляющие собой опасный фактор воздействия на сопровождаемые КА.

Реализуется по результатам создания АСПОС ОКП второй очереди.

КО риска – все  космические объекты, представляющие собой опасный фактор воздействия на окружающую среду при падении на Землю.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП первой очереди.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП второй очереди.

Область низких орбит – семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0°-180° и периодом обращения менее 225 мин.

Область геостационарных орбит – семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0°-25°, периодом обращения в диапазоне 1100-2060 мин и эксцентриситетом менее 0.2.

Область средневысоких орбит – семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0°-180°, периодом обращения в диапазоне 225-1100 мин и эксцентриситетом менее 0.2.

Область высокоэллиптических орбит – семейство орбит КО с наклонением в диапазоне 0°-180°, периодом обращения более 225 мин и эксцентриситетом более 0.2.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП первой очереди.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП второй очереди.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП первой очереди, АЗТ 33ИК.

Реализуется на основе данных получаемых от ЦККП, НСОИ АФН и средств мониторинга АСПОС ОКП второй очереди, включая АЗТ 33ИК и АЗТ 33ВМ.