6

	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Федерального космического агентства

_____________  В.А. Поповкин

«____» ______________2013 г.
М.П.


Техническое задание

на выполнение работ

«Эксплуатация средств управления космическими аппаратами в части замены внешнего покрытия купола телескопа траекторных измерений Алтайского оптико-лазерного центра»
Шифр:  «Покрытие»
Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 годы
(раздел II)
	
	СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Федерального космического агентства

__________________   А.Е. Шилов
«____» ______________2013 г.






           1. Наименование работ, основание для проведения работ, Заказчик, Исполнитель, сроки выполнения работ

Перечень принятых сокращений

АБПУ –  автоматизированное башенное поворотное устройство;

ТТИ    –  телескоп траекторных измерений;

ТО      –   техническое обслуживание.

1.1. Наименование работ:

«Эксплуатация средств управления космическими аппаратами в части замены внешнего покрытия купола телескопа траекторных измерений Алтайского оптико-лазерного центра» (Шифр:  «Покрытие»).
1.2. Основание для проведения работы:
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2012 года № 1306 и решение от 21 мая 2013 года № ВП-620-р, утвержденное руководителем Федерального космического агентства.
1.3. Государственный заказчик - Федеральное космическое агентство.
1.4. Исполнитель – определяется по конкурсу.
1.5. Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения государственного контракта;

окончание работ: 25.11.2013 г.
Примечание: допускается устанавливать срок начала работ в соотвествии со ст. № 425 ГК РФ.
2. Цель проведения работ
Целью работ является замена внешнего покрытия купола телескопа траекторных измерений Алтайского оптико-лазерного центра.

3. Задачи, выполняемые Исполнителем

Состав выполняемых работ:

- изоляция от запыления измерительного и служебного оборудования ТТИ находящегося на технических этажах башни ТТИ и кабельных сетей;

- поставка воздуходувного оборудования и расходных материалов для изоляции измерительного и служебного оборудования ТТИ;

- установка воздуходувного оборудования для создания избыточного давления воздуха внутри укрытия во время абразивной обработки створок;

- поставка расходных материалов для подготовки поверхности и нанесения защитного покрытия купола ТТИ;

- удаление существующего пенополиуретанового покрытия с купола ТТИ и сбор отходов;

- удаление ржавчины со створок, подготовка их поверхности в соответствии с требованиями технологии и сбор отходов;

- нанесение защитного покрытия купола ТТИ, включающее  его газопламенную и электродуговую металлизацию алюминием с последующим нанесением слоя полимерного материала обладающего светоотражающей способностью;

- отладка механизмов привода створок АБПУ ТТИ после нанесения защитного покрытия на створки и их дефектация (при необходимости);
- балансировка створок укрытия ТТИ с возможной заменой элементов противовесов и проведением такелажных работ;

- подготовка измерительного и служебного оборудования ТТИ к эксплуатации после проведения работ по нанесению защитного покрытия купола.

4. Этапы выполнения работ
	№

этапа
	Наименование этапа, содержание работ
	Срок выполнения
	Отчетность

	1.
	   Замена внешнего защитного покрытия купола автоматизированного башенного поворотного устройства телескопа траекторных измерений Алтайского оптико-лазерного центра.

	     *    2013 г. 25.11.2013 г
	Технический акт,

Акт готовности АБПУ ТТИ к эксплуатации после нанесения защитного покрытия купола


* с момента заключения государственного контракта.
Примечание: допускается устанавливать срок начала работ в соотвествии со ст. № 425 ГК РФ.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Требования к составу
5.1.1. Антикоррозийное облегченное защитное алюминиевое покрытие внешнего покрытия купола АБПУ ТТИ с ресурсом эксплуатации не менее 15 лет.

5.2. Требования по назначению

5.2.1. Антикоррозийное облегченное защитное алюминиевое покрытие должно обеспечивать защиту купола АБПУ ТТИ от солнечной радиации и коррозии.

5.3. Технические требования к выполнению работ

5.3.1. Работы по нанесению антикоррозионного покрытия газопламенным способом должны производиться при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Работы по нанесению покрытия способом электро-дуговой металлизации могут производится при относительной влажности воздуха до 90% и температурах до -15°С. Контроль качества покрытия при этом должен производится через каждые 2 кв.м. нанесения на поверхность.


5.3.2. Нанесение светоотражающего защитного покрытия производится при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С в сухую погоду (при влажности до 90% и выше точки росы).


5.3.3. Запрещается проведение работ при дожде, граде, грозе, снегопаде, в темное время суток при недостаточном освещении рабочего места ( менее 200 люкс) и силе ветра более 10 м/с.


5.3.4. Шероховатость поверхности после струйно-абразивной обработки должна быть Rz=40-80 мкм.

5.3.5. Светоотражающая способность полимерного слоя пропитывающего наружные поверхности металлоконструкций и АБПУ ТТИ должна быть не ниже 30-80%.

Светоотражающая способность подтверждается методом нанесения такого же полимерного слоя на отдельный лист металла с последующими исследованиями в лабораторных условиях.

5.3.6. Нанесение антикоррозионного защитного покрытия толщиной должно обеспечиваться в пределах 150-250 мкм.
5.3.7. Контроль толщины металлического покрытия должен осуществляться толщиномером на основе принципа магнитной индукции и микрометром МК-25 ГОСТ 6507-90 или имеющим аналогичные технические характеристики приборами.

Технические характеристики толщинометра должны быть не хуже:

- диапазон измерений 0-5 мм.;


- точность измерений 1-3%;


- рабочая температура до +150°С.
5.4. Требования надежности
5.4.1. При выполнении работ должна быть обеспечена изоляция от запыления измерительного и служебного оборудования ТТИ.

5.4.2. Характеристики покрытия купола АБПУ ТТИ  должны обеспечивать эксплуатацию купола при условиях:


- ветровой напор со средней скоростью до 37 м/с;


- температуры наружного воздуха от - 40°С до +40°С;


-  относительной влажности до 98% при температуре +30 °С;


- воздействии ветра со средней скоростью до 15 м/с;


- атмосферном давлении до 95,3 кПа (715 мм. рт. ст.) для высот до 650 метров над уровнем моря.
5.5. Специальные требования

5.5.1. Все материалы, предусмотренные технологическим процессом, должны иметь сертификат качества с указанием наименования материала, артикула, его марки, даты изготовления и результатами испытаний в соответствии с нормативно-технической документацией.
5.6. Технико-экономические требования
5.6.1.Стоимость работ не должна превышать цены, установленной государственным контрактом, и может меняться в порядке, установленном законодательством.

5.7. Гарантийные обязательства

5.7.1. Гарантийный срок эксплуатации облегченного защитного  алюминиевого покрытия - 15 лет.
6. Порядок приемки выполненных работ
6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в установленном государственным контрактом порядке и сроках выполнения работ.
6.2. Результаты работ оформляются техническим актом и актом готовности АБПУ ТТИ к эксплуатации после нанесения защитного покрытия купола и другими документами в зависимости от вида выполненных работ.
6.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Положения о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов»  (Положение РК-11-КТ).

6.4.  Исполнитель должен не реже одного раза в квартал информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а также оперативно представлять Заказчику данные по его запросам.

6.5.  Исполнитель представляет Заказчику при приемке:

- копию Государственного контракта с общими условиями;

- копию технического задания на выполнение работ;

- копию ведомости выполнения работ;

- первичные документы, подтверждающие выполнение работ;

- акт сдачи-приемки с приложениями;
- иные отчетные материалы по требованию Заказчика.

7. Требования по сохранению государственной и служебной тайны
В работе не должно содержаться сведений, составляющих государственную тайну.
8. Внесение изменений в техническую документацию

Изменения в утвержденное техническое задание, необходимость внесения которых выявлена в процессе выполнения работ, оформляются выпуском дополнения к техническому заданию в установленном порядке.

	          Начальник Управления
технической политики и качества

___________________ М.Н. Хайлов

«____» ______________ 2013 г.

	Начальник Управления
стратегического планирования и целевых программ

__________________ Ю.Н. Макаров

«____» ______________2013 г.

	Начальник Центра обеспечения
реализации программ и планов
создания РКТ

___________________ Н.И. Ваганов

«____» ______________2013 г.












