В 2015 году в КА «Спектр-Р» наблюдался рекордным количеством телескопов (см. таблицу 1). Число полученных измерений по сравнению с 2014 годом возросло более, чем на 40%, а суммарное время наблюдения – почти в два раза.

Угловые оптические измерения используются при оперативном определении орбиты КА «Спектр-Р», в том числе решающем задачи наведения бортовой и наземных антенн, а также при реконструкции движения космического радиотелескопа с повышенной точностью, необходимой для навигационной привязки научных измерений. Несмотря на меньшую по сравнению с другими использующимися траекторными измерениями точность, оптические наблюдения позволяют снизить ошибки реконструкции орбиты, обусловленные высокой неопределенностью динамики КА из-за давления солнечного излучения и возмущающей движение работы бортовых систем.

Таблица 1. Сводные данные об угловых оптических наблюдениях КА «Спектр-Р» («Радиоастрон») в 2015 году.

| Телескоп | Проводок | Измерений | Суммарная длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Китаб ОРИ-40, Таджикистан | 69 | 988 | 17:52:54 |
| Научный-2, ЭОП-1.3 САНТЕЛ-250 | 24 | 289 | 6:05:29 |
| Бюракан ОРИ-25, Армения | 6 | 87 | 2:41:04 |
| Благовещенск ОРИ-25 | 4 | 26 | 0:54:30 |
| Мейхилл (MPC:H06), США | 31 | 276 | 1:38:42 |
| Кисловодск ОРИ-40 | 2 | 11 | 0:24:34 |
| Монды | 30 | 635 | 5:10:37 |
| Кисловодск (25см) | 5 | 137 | 2:58:08 |
| Циммервальд ZIMSPACE, Швейцария | 26 | 179 | 0:54:23 |
| Мейхилл (MPC:H15), США | 38 | 238 | 7:26:26 |
| Научный-2 ЭОП-1.3 ОРИ-40 | 1 | 16 | 0:18:07 |
| Коуровская (MPC:168) | 38 | 365 | 6:03:00 |
| Краснодар (С40:МРС) | 186 | 543 | 45:08:24 |
| Сайдинг Спринг, Австралия | 52 | 397 | 4:37:51 |
| МАСТЕР-Кисловодск (MPC:C41) | 137 | 691 | 5:19:31 |
| Научный-1 АТ-64. Крым | 20 | 549 | 3:53:02 |
| Абастумани ОРИ-22, Грузия | 3 | 14 | 0:17:40 |
| Всего | 672 | 5441 | 111:44:28 |